Joanna Mazurkiewicz Projektowanie i Nadzory w Budownictwie ul. Stanisława Wyspiańskiego 30H 47-206 Kędzierzyn-Koźle

Temat: Projekt wykonawczy

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2042 O

ul. Józefa Bema w Kędzierzynie-Koźlu

działi gruntu nr 863 /109, 863 /106,

863 /5, 863 /45, 756 /1.

Adres inwestycji: 	Kędzierzyn-Koźle, Ul. Bema

Kategoria:		IV – elementy dróg publicznych

i kolejowych dróg szynowych, jak:

skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy,

przejazdy, perony, rampy

Inwestor:		POWIAT KĘDZIERZYNSKO-KOZIELSKI,

47-220 Kędzierzyn Koźle,

ul. Plac Wolności 13.

Jednostka projektowa: 	Joanna Mazurkiewicz

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie

ul. Stanisława Wyspiańskiego 30H

47-206 Kędzierzyn-Koźle

| Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- |
| BRANŻA DROGOWA |  |
| Wykonał: mgr inż. Marek Mazurkiewicz |  |

Spis zawartości projektu budowlanego/wykonawczego

- Strony tytułowa.									str. 1

- Spisem zawartości opracowania.							str. 2

- Projekt zagospodarowania terenu.

  - Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

    - Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.			str. 3

    - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.				str. 4

  - Część rysunkowa do projektu zagospodarowania terenu.

    - Plan orientacyjny.								rys. nr 01

    - Plan zagospodarowania terenu.						rys. nr 02

- Projekt architektoniczno-budowlany.

  - Część opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

    - Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego		str. 5-9

  - Część rysunkowa do projektu architektoniczno-budowlanego

    - Przekroje konstrukcyjne A-A, B-B					rys. nr 03

    - Przekroje konstrukcyjne C-C, D-D.					rys. nr 04

    - Profil podłużny								rys. nr 05

    - Przekrój wpustu/profil podłuznu przył. wpustu				rys. nr 06

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  - Strona tytułowa								str. 10

  - Część opisowa									str. 11-15

- Uzgodnienia i załączniki.

  - Kopia decyzji lokalizacyjnej nr O.OP.Z-3.4241.62.2019.2.ds z dnia 28 sierpnia 2018 r.

  - Kopia uzgadnianego projektu przez GDDKiA.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

  - Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

  - Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

    - Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2042 O, ul. Józefa Bema w Kędzierzynie-Koźlu.

    - Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek.

Ulica Bema w Kędzierzynie-Koźlu stanowi ciąg drogi powiatowej. Posiada nawierzchnie bitumiczną w złym stanie technicznym o średniej szerokości 9,2 m. Na całym odcinku droga posiada chodniki o zmiennej szerokości. Nie przewiduje się zmiany funkcji w/w drogi Projektowana przebudowa polegający na wymianie nawierzchni jezdni i zjazdów oraz nawierzchni chodników. Część chodników zbednych zostaniei zlikwidowana. W wyniku przebudowy zmianie ulegnie promien łuku na skrzyżowaniu z ul Jana Surzyckiego. Na odcinku od km 0+008,32 do km 0+089,01 wydzielono z istniejącej nawierzchni zatokę postojową. W km 0+057,57 zaprojektowano przestawienie wpustu ulicznego. Na odcinku od km 0+140,99 do km 0+229,13 wydzielono z istniejącej nawierzchni zatokę postojową. W km 0+258,22 str. prawa zaprojektowano przestawienie wpustu ulicznego. W km 0+258,96 str. lewa zaprojektowano przestawienie wpustu ulicznego. Na odcinku od km 0+271,01 do km 0+345,53 wydzielono z istniejącej nawierzchni zatokę postojową. W km 0+345,53 zaprojektowano nowu wpust ulicznu włączonu przykanalikiem Dn 200 do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. W km 0+365,88 zaprojektowano przestawienie wpustu ulicznego. Na skrzyzowaniu z ul. Partyzantów zaprojektowano zmiane parametrów łuku poziomego – zaprojektowano R-15 m. Nie zmiena się niwelety istniejącej jezdni. Zmiany mają chrakter utrzymujący istniejące spadki i niwelujący lokalne nierówności. Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych w obszarze pasa drogowego nie ulegnie zmianie, zostaną powierzchniowo odprowadzona w kierunku cieku krawężnikowego, gdzie zostaną przejęte przez istniejące wpusty uliczne a następnie odprowadzone do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Cęść wpustów ze względu na złuy stan techniczny ulegnie wymianie.

    - Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na działkach nr nr 863 /109, 863 /106, 863 /28,

863 /5, 863 /45, 756 /1. Długość remontowanego odcinka w osi wynosi 422,87 m. Przewiduje się zmianę linii krawężnika w planie na niektórych odcinkach. Na potrzeby niniejszego opracowania ustalono lokalny kilometraż. Od km 0+0,00 do km 0+422,87 przewidziano wymianę nawierzchni jezdni na całej szerokości.

W ciągu ul. Bema w rejonie skrzyżowania z ul. Piotra Skargi należy wykonać przy krawężniku nawierzchnię z betonowej żółtej kostki integracyjnej. W km 0 + 101,03 zaprojektowano odnowienie przejścia dla pieszych w technologii grubowarstwowej, należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej integracyjnej żółtej po obu stronach, należy wykonać remont chodnika na całej szerokości przejścia,  przy przejściu należy wymienić krawężnik na nowy na długości 6 m po obu stronach, krawężniki należy ustawić ponad nawierzchnią jezdni od zera do 2 cm.

W km 0 + 113,14 strona lewa należy wykonać remont zjazdu poprzez wymianę jego warstwy ścieralne.

W km 0 + 126,25 strona prawa droga krzyżuje się z drogą publiczną gminną ulicą Jana Surzyckiego.

W km 0 + 141, 94 strona prawa należy wykonać oznakowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

W km 0 + 277,09 strona lewa znajduje się wjazd, zaprojektowano wymianę warstwy bitumicznych na wjeździe.

W km 0 + 362,29 zaprojektowano odnowienie przejścia dla pieszych w technologii grubowarstwowej, należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej integracyjnej żółtej po obu stronach, należy wykonać remont chodnika na całej szerokości przejścia,  przy przejściu należy wymienić krawężnik na nowy na długości 6 m po obu stronach, krawężniki należy ustawić ponad nawierzchnią jezdni od zera do 2 cm.

W km 0 + 374,81 strona lewa znajduje się wlot drogi powiatowej ulicy Alei Partyzantów. Na wlocie zaprojektowano wymianę warstw bitumicznych.

W km 0 + 381,79 strona lewa znajduje się wlot drogi wewnętrznej na przedmiotowym wylocie zaprojektowano wymianę warstw bitumicznych.

W km 0 + 401, 88 strona lewa za pomocą linii przystankowej wyznaczono odcinek jezdni przeznaczony na przystanek autobusowy.

W km 0 + 406,35 strona prawa zaprojektowano wymianę nawierzchni na istniejącym zjeździe oraz wymianę krawężnika najazdowego.

W km 0 + 413,25 zaprojektowano odnowienie przejścia dla pieszych w technologii grubowarstwowej, należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej integracyjnej żółtej po obu stronach, należy wykonać remont chodnika na całej szerokości przejścia,  przy przejściu należy wymienić krawężnik na nowy na długości 6 m po obu stronach, krawężniki należy ustawić ponad nawierzchnią jezdni od zera do 2 cm.

Zakres remontu w planie pokazano na rys nr 02.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

- Projektowana powierzchnia	 jezdni głównej					  4060  m2

- Projektowana powierzchnia chodnika nowego/do wymiany			  1707  m2

- Projektowana powierzchnia zjazdów do remontu - bitumicznych			    230  m2

- Projektowana powierzchnia zjazdów do remontu - brukowych			      45  m2

    - Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objęty opracowaniem  nie jest wpisany do rejestru zabytków.

    - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

    - Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu

Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

    - Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Brak.

    - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach stanowiących pas drogowy.

  - Część rysunkowa do projektu zagospodarowania terenu.

    - Plan orientacyjny.								rys. nr 01

    - Plan zagospodarowania terenu.						rys. nr 02

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

  - Część opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego.

  - Opis techniczny projektu  architektoniczno-budowlanego

    - Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego:

Przebudowywany odcinek drogi przeznaczony jest do obsługi ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych.

    - Forma architektoniczna  i funkcje obiektu budowlanego:

Projektowany obiekt będzie pełnił funkcję drogi publicznej. Przebudowa nie wpłynie w znaczący sposób na zmianę krajobrazu oraz zieleni. Niweleta drogi nie ulegnie zmianie. Na odcinku objętym szerokość w liniach rozgraniczających wynosi średnio 27 m, droga posiada jednojezdniowy przekrój ulicy 1x2.

    - Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Konstrukcja nawierzchni jezdni składa się z następujących warstw:

w-wa ścieralna SMA 11 45/80-55 gr. 5 cm

w-wa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 6 cm

istniejąca konstrukcja po frezowaniu

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdów bitumicznych składa się z następujących warstw:

w-wa ścieralna SMA 11 45/80-55 gr. 5 cm

istniejąca konstrukcja po frezowaniu

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjzazdów  składa się z następujących warstw:

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 3 cm

podbudowa  z kamienia łamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,5 - gr. 20 cm

istniejąca konstrukcja

Konstrukcja nawierzchni chodnika składa się z następujących warstw:

betonowa kostka brukowa z gr 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 3 cm

podbudowa  z kamienia łamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,5 - gr. 15 cm

istniejąca konstrukcja

Niweleta osi jezdni nie ulegnie zmianie. Spadki poprzeczne pokazano na rysunkach przekrojów rys. nr 03, 04.

Projekt organizacji ruchu jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

    - Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektów użyteczności  publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych przez osoby niepełnosprawne:

Na drodze nie ma barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Na połączeniu chodnika z nawierzchnią przejść dla pieszych zaprojektowano obniżony krawężnik wystający ponad nawierzchnie 0-2 cm.

    - Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego:

Nie dotyczy.

    - Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne w stosunku do obiektu budowlanego liniowego:

Wyboru sposobu i zakresu naprawy nawierzchni dokonano z uwzględnieniem rodzaju uszkodzenia konstrukcji jezdni, zjazdów i chodnika.

Wybór sposobu i zakresu naprawy dokonano na podstawie:

• istniejącego i przewidywanego obciążenia ruchem drogowym,

• oceny stanu technicznego nawierzchni na podstawie wyników przeprowadzonych oględzin i badań,

• dostosowania nośności istniejącej nawierzchni do warunków przewidywanego obciążenia ruchem,

• konieczności naprawy uszkodzeń nawierzchni w zależności od ich rodzaju i genezy.

Oceniając stan istniejącej nawierzchni i decydując o zakresie i sposobie naprawy, nie zdecydowano się na zmiany parametrów geometrycznych drogi.

Zdecydowano iż  naprawa nawierzchni powinna być wykonana jako remont (bez wzmocnienia, czyli bez zwiększenia nośności nawierzchni).

Na podstawie oceny obciążenia ruchem i oceny stanu nawierzchni, podjęto decyzję o remoncie obecnej konstrukcji nawierzchni bez jej wzmocnienia, taki zakres jest wystarczający, aby przenieść przewidywany ruch pojazdów w projektowanym czasie eksploatacji tej nawierzchni.

Projektowana wymiana warstw stanowi wzmocnienie, ponieważ nowe warstwy nawierzchni mają większą trwałość zmęczeniową niż warstwy istniejące.

Sposób remontu został wybrany z uwzględnieniem:

• ograniczeń wysokościowych - krawężniki,

• obciążenia urządzeń podziemnych,

• przydatności pozostawionych warstw do spełnienia nowej funkcji w nawierzchni,

• przyszłych planów przebiegu i funkcji drogi oraz przewidywanego obciążenia ruchem.

Decyzję o zakresie naprawy uszkodzeń nawierzchni podjęto według następującego kryterium uszkodzonej powierzchni:

• cząstkowa, jeśli co najwyżej 10% powierzchni nawierzchni wykazuje uszkodzenia,

• całkowita, jeśli więcej niż 10% powierzchni nawierzchni wykazuje uszkodzenia.

Projektowana wymiana warstw stanowi wzmocnienie, ponieważ nowe warstwy nawierzchni mają większą trwałość zmęczeniową niż warstwy istniejące.

W wyniku remontu następuje dostosowanie odcinka drogi do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony;

    - Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem:

Nie dotyczy.

    - Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową:

Nie dotyczy.

    - Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego:

Nie dotyczy.

    - Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

- zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków

Zaopatrzenie i jakość wody  -  nie dotyczy

Odwodnienie - W projekcie nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia.

Wody opadowe nie będą dodatkowo zanieczyszczane ponieważ remont drogi nie przyczyni się do zwiększenia natężenia ruchu.

- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzenienia się

Z uwagi na fakt, że remont drogi nie przyczyni się do zwiększenia natężenia ruchu, ilość zanieczyszczeń (emisja spalin) nie wzrośnie.

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy

- emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

po remoncie drogi nie ulegnie zmianie

- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana remont drogi nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.

    - Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach:

Nie dotyczy.

  - Część rysunkowa do projektu architektoniczno-budowlanego

    - Przekroje konstrukcyjne A-A, B-B					rys. nr 03

    - Przekroje konstrukcyjne C-C, D-D.					rys. nr 04

    - Profil podłużny								rys. nr 05

    - Przekrój wpustu/profil podłużny przył. wpustu				rys. nr 06

| P-20 | P-24 | P-17 | P-1d | remont cząstkowy głębokośc 10 cm | wyrównanie masą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | t |
| 7,00 | 1,52 | 3,50 | 1,02 | 260,04 | 173,36 |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

  - Strona tytułowa

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest Projekt remontu drogi powiatowej nr 2042 O

ul. Bema w Kędzierzynie-Koźlu.

Imię i nazwisko inwestora oraz jego adres.

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu,

47-220 Kędzierzyn Koźle ul. Plac Wolności 13.

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację.

Mgr inż. Marek Mazurkiewicz

  - Część opisowa:

    - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji wykonywanych robót.

Zakres robót obejmuje wykonanie zjazdu.

Kolejność realizacji wykonywanych robót:

Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty rozbiórkowe.

Roboty ziemne.

Roboty budowlane związane z wykonywaniem podbudowy.

Roboty budowlane związane z wykonywaniem nawierzchni.

Roboty wykończeniowe i porządkowe.

    - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Nie występują.

    - Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują.

    - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50 m.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,50 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne, powinno być poprzedzone z określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dala osób niezatrudnionych przy takich robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,00 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopu powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

-  roboty ziemne są w gruncie nawodnionym,

-  teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

-  grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,

-  wykopu dokonuje się na terenie osuwiskowym,

-  głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście)do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

-  w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych, nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

-   pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

-  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

-  zadaszone i zabezpieczone,

-  osłonięte w okresie zimowym.

    - Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkami lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiska pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

    - Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

Niewłaściwa ogólna organizacja pracy

-   nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań;

-   niewłaściwe polecenia przełożonych;

-   brak nadzoru;

-   brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym;

-   tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy;

-   brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii;

-   dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

-   niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy;

-   nieodpowiednie przejścia i dojścia;

-   brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór,

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:

Niewłaściwy stan czynnika materialnego:

-  wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia;

-  niewłaściwa stateczność czynnika materialnego;

-  brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór;

-  brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń;

-  niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

-  niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

-  zastosowanie materiałów zastępczych;

-  niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

-  wady materiałów czynnika materialnego:

-  ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

-  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

-  nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

-  niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

-  niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

-  organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

-  dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

-  oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,

-  wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenie podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

-  wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

-  wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

-  zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych;

-  zapewnić likwidację zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników głównie przez zastosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach Posługiwania się tymi środkami.