| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent i typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG na potrzeby ortopedyczne | 3 komplety |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Monitor kolorowy o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli i przekątnej ekranu minimum 23,5", LED. | TAK |  |
|  | Monitor na przegubowym ramieniu, z możliwością regulacji położenia w trzech płaszczyznach. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu i zmiany wysokości pulpitu operatora wraz z monitorem. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z fizycznymi klawiszami na pulpicie lub wysuwana spod pulpitu operatora. | TAK |  |
|  | Programowalny ekran dotykowy służący do sterowania niektórymi funkcjami aparatu o przekątnej minimum 12,1”. | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach aparatu. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w 4-skrętne koła wyposażone w hamulec oraz blokadę skrętu. | TAK |  |
|  | Ciężar konsoli (bez peryferiów i głowic) maksimum 75 kg. | TAK |  |
|  | Podgrzewacz żelu zintegrowany z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Całkowicie cyfrowa architektura układu formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu minimum 1,5-22 MHz. | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania minimum 45 cm zależna od sondy i ustawień. | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D – minimum 2000 obrazów/s (zależna od sondy i ustawień). | TAK |  |
|  | Dynamika systemu minimum 420 dB. | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości: minimum 12 razy. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w minimum 4 porty głowic. | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury/pulpitu, możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów. | TAK |  |
|  | Oparty na sztucznej inteligencji system dobierania presetu na podstawie rozpoznanego na ekranie badanego organu. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję umożliwiającą obsługę systemu w postaci komend głosowych. | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Tryby obrazowania i ich kombinacje minimum: - B-mode, - B+B, - M-mode i anatomiczny M-Mode, - B+M-mode, - CD - Doppler kolorowy, - PW - Doppler spektralny, - PD - Power Doppler, - B+CD, - B+PD, - B+CD+PW (triplex), - Obrazowanie harmoniczne z kodowaniem wiązki. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu obrazu. | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) w trakcie nadawania i odbioru, współpracujące” na żywo” z trybami kolor i Power Doppler. | TAK |  |
|  | Maksymalna liczba wiązek ultradźwiękowych tworzących obraz w obrazowaniu „compound” – minimum 8. | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz po zamrożeniu. | TAK |  |
|  | Dynamiczne ciągłe ogniskowanie w całym zakresie głębokości. | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych. | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne, minimalna długość skanu 50 cm. | TAK |  |
|  | Obrazowanie Harmoniczne ultradźwiękami kodowanymi. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolor Doppler. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji uchylności pola w trybie Dopplera kolorowego minimum +/-20°. | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci. | TAK |  |
|  | Obrazowanie mikroprzepływów w wysokiej rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum . | TAK |  |
|  | Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera, oparte na śledzeniu „plamek” (speckle tracking). | TAK |  |
|  | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach. | TAK |  |
|  | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI). | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie dopplera spektralnego z falą pulsacyjną. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji bramki dopplerowskiej minimum 1,0-18 mm. | TAK |  |
|  | Ciągłe ogniskowanie wiązki nadawanej na każdy pixel obrazu, na całej głębokości . | TAK |  |
|  | Możliwość korekty kąta bramki dopplerowskiej minimum ±88°. | TAK |  |
|  | Dostępne zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu: - automatyczny obrys spektrum Dopplera i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu, - przesunięcie linii bazowej, - korekcja kąta dla trybu Dopplera spektralnego. | TAK |  |
|  | Zapis danych obrazowych w archiwum aparatu w formacie RAW DATA, pozwalający na późniejszą obróbkę w takim samym zakresie jak w czasie badania, w tym minimum: - możliwość zmiany wzmocnienia obrazu 2D, - możliwość zmiany wzmocnienia i wyłączenia trybu Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum, - możliwość zmiany mapy Color Doppler na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum, - możliwość zmiany położenia linii bazowej i korekcji kąta dla trybu Dopplera spektralnego dla obrazów zapisanych w archiwum, - możliwość wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum w takim samym zakresie jak podczas wykonywanego badania. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie – minimum 8. | TAK |  |
|  | Pomiar minimum odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | Głowica convex – 1 szt. * 1 sztuka na 3 komplety. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa głowica convex wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal, Single Cristal) lub matrycowej, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 2,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość elementów piezoelektrycznych minimum 192. | TAK |  |
|  | Kąt obszaru skanowania minimum 80º. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, minimum 5 różnych par częstotliwości. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolor doppler, minimum 5 różnych częstotliwości. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) minimum 4 różne częstotliwości. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa – 1 szt. * 1 sztuka na 3 komplety. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa głowica liniowa wysokiej rozdzielczości o konstrukcji matrycowej, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 6-15 MHz | TAK |  |
|  | Ilość elementów piezoelektrycznych minimum 1000. | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania z zakresu 49-55 mm. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, minimum 4 różnych par częstotliwości. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolor doppler, minimum 5 różnych częstotliwości. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) minimum 3 różne częstotliwości. | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe. | TAK |  |
|  | Głowica mikroconvex – 1 szt. * 1 sztuka na 3 komplety. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa głowica mikrokonweksowa ze zmiana częstotliwości pracy. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 4,0 – 10MHz . | TAK |  |
|  | Ilość elementów piezoelektrycznych minimum 192. | TAK |  |
|  | Kąt obszaru skanowania minimum 95º. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, minimum 3 różnych par częstotliwości. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolor doppler, minimum 3różnych częstotliwości. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) minimum 4 różne częstotliwości. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa – 3 szt. * 3 sztuki na 3 komplety. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa głowica liniowa do badań naczyniowych, płytko-położonych narządów mięśnio szkieletowych. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 4- 9 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość elementów piezoelektrycznych minimum 192. | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania z zakresu 44 mm. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa typu „hokej” – 2 szt. * 2 sztuki na 3 komplety. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa głowica liniowa do badań ,płytko-położonych narządów mięśnio szkieletowych. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 9.0 - 20,0 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość elementów piezoelektrycznych minimum 192. | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania z zakresu do 28 mm. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
|  | Videoprinter monochromatyczny zintegrowany z aparatem. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych w formatach zgodnych z systemami WINDOWS i DICOM a także nieobrobionych danych – RAW DATA. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli na lokalnym SSD o pojemności minimum 750 GB i napędzie DVD. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach minimum: jpg, avi, DICOM. System automatycznie dogrywający do płyty przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach minimum AVI, JPEG, DICOM. Gniazda USB minimum 2.0 na konsoli aparatu. | TAK |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI lub DVI. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję nałożenia (fuzji) obrazu na zaimportowane obrazy z innych modalności (m.in. CT, MR, PET/CT) oraz nawigacji przestrzennej. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru kompleksu intima media z minimum 120 punktami pomiarowymi. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii). | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu. | TAK |  |